Pascal Editor

DXF 导入功能

设计与技术文档  v1.0

| 文档状态 | 草稿 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 适用项目 | pascalorg/editor（main 分支） |
| 依赖版本 | @pascal-app/core ≥ 0.6.0，@pascal-app/mcp ≥ 0.4.0 |
| 主要读者 | 前端工程师、后端工程师、产品经理 |

# 1. 背景与目标

Pascal Editor 是基于 React Three Fiber + WebGPU 的 3D 建筑编辑器，当前支持手动绘制墙体、楼板、门窗等建筑元素。用户在实际使用中普遍反映：已有 AutoCAD 户型图纸，希望能直接导入并在 Pascal Editor 中继续编辑，而非从零开始手绘。

## 1.1 核心目标

- 支持 .dxf 格式的建筑平面图导入

- 导入后生成完整可编辑的 Pascal 场景（Wall / Slab / Door / Window / Zone 节点）

- 保证导入结果与原始图纸高度一致（目标：规范图纸准确率 ≥ 90%）

- 不符合要求的文件（机械图、电路图等）在入口处拒绝并提示原因

## 1.2 不在本期范围

- .dwg 格式导入（需 LibreCAD / ezdxf 后端，二期实现）

- 多层建筑自动分层（本期仅处理单层平面图）

- 家具/设备块的自动识别与对应 Item 节点映射

# 2. 总体架构

DXF 导入采用「双通道 + 融合」架构。通道 A 负责精确的几何坐标解析，通道 B 负责 AI 视觉语义理解，两路结果在融合层合并后统一调用 Pascal MCP 工具写入场景。

## 2.1 架构总览

| 阶段 | 模块 | 输入 | 输出 | 运行位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 上传与预览 | DxfPreview | .dxf 文件 | Canvas 渲染图 + 实体统计 | 浏览器前端 |
| ② 合规验证 | DxfValidator | 实体统计 + BBox | ValidationResult（通过/拒绝/警告） | 浏览器前端 |
| ③A 几何解析 | DxfParser | .dxf 原始文本 | 坐标 JSON（精确） | 浏览器 Worker |
| ③B AI 视觉 | VisionAnalyzer | Canvas 截图 (PNG) | 语义 JSON（房间/门/窗标注） | 服务端 API |
| ④ 融合 | MergeEngine | 坐标 JSON + 语义 JSON | Pascal 节点列表 | 浏览器 Worker |
| ⑤ 场景写入 | McpImporter | Pascal 节点列表 | Pascal 场景更新 | MCP Server |

## 2.2 用户操作流程

| 步骤 | 用户操作 | 系统响应 | 等待时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点击「导入 DXF」，选择文件 | 前端解析实体，Canvas 快速渲染轮廓预览 | < 500ms |
| 2 | 查看预览图，确认是否正确 | 显示实体统计信息与验证警告（如有） | 即时 |
| 3 | 点击「确认导入」 | 后台兵分两路：几何解析 + AI 截图识别并行启动 | — |
| 4 | 查看进度条 | 显示「解析中…识别中…融合中…」三阶段进度 | 5 ~ 15 秒 |
| 5 | 导入完成 | Pascal 场景生成，自动跳转到编辑视图 | 即时 |

# 3. 模块详细设计

## 3.1 DxfPreview — 快速预览渲染

目标：文件上传后 500ms 内在 Canvas 上显示平面轮廓，让用户在点击确认前就能判断文件是否正确。

### 渲染策略

- 使用 dxf-parser（npm）在主线程快速解析实体列表

- 过滤掉 HATCH、TEXT、DIMENSION——这三类对预览无意义，过滤后可减少 60%~80% 的绘制量

- 只绘制 LINE、LWPOLYLINE、ARC，使用 HTML5 Canvas 2D API，不引入 Three.js

- 坐标自动归一化到 Canvas 视口，保持宽高比

### 性能边界

| 实体数量（过滤后） | 预期渲染时间 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| < 2,000 | < 200ms | 正常渲染 |
| 2,000 ~ 8,000 | 200 ~ 500ms | 降采样：按空间均匀抽取 2,000 条渲染 |
| > 8,000 | > 500ms | 提示「图纸复杂，仅显示主要结构」，异步渲染 |

## 3.2 DxfValidator — 合规验证层

在用户确认导入前执行，拒绝非建筑平面图，同时输出警告供用户参考。

### 硬性拒绝条件（任一满足即拒绝）

| 检测项 | 方法 | 典型拒绝案例 |
| --- | --- | --- |
| 图纸尺度不合理 | BBox 对角线 < 3m 或 > 500m | 机械零件图（48mm × 32mm） |
| 无平行线对 | 找不到满足墙体条件的平行线对（间距 80~400mm） | 结构图、电路图 |
| 机械实体占比高 | CIRCLE + SPLINE 占全部实体 > 60% | 齿轮、管件图 |
| LINE + LWPOLYLINE 过少 | 数量 < 10 | 纯标注图或空图 |
| 无任何闭合区域 | 找不到可形成闭合多边形的线段组 | 单独线条、示意图 |

### 软性警告条件（允许继续，但提示用户）

| 检测项 | 警告文案 |
| --- | --- |
| 无可识别图层名 | 未找到墙体图层（如 WALL、墙），识别准确率可能降低 |
| 平行线对识别率低 | 仅识别到 X% 的线段为墙体，建议检查图层命名 |
| 存在大量弧线（ARC > 20%） | 检测到弧形元素，弧墙导入需要额外处理 |
| 无尺寸标注 | 未找到 DIMENSION 实体，请确认图纸单位（mm 或 m） |
| 文件过大（> 1MB） | 图纸较复杂，导入时间可能较长 |

### 拒绝时的用户反馈格式

拒绝提示必须包含：拒绝原因 + 检测到的具体数据 + 操作建议，不能只显示"无法导入"。

## 3.3 通道 A：几何解析（DxfGeometryParser）

在 Web Worker 中运行，避免阻塞主线程。输出精确坐标，不含语义信息。

### 3.3.1 图层分析

- 优先级：图层名含 WALL / 墙 / A-WALL / 承重墙 / 隔墙 关键词的实体优先处理

- 若无可识别图层名，则对全部 LINE + LWPOLYLINE 执行几何启发式识别

- HATCH / TEXT / DIMENSION 图层无论何种情况均跳过

### 3.3.2 坐标归一化

- 单位检测：优先读取 $INSUNITS 变量；若缺失，根据 BBox 尺度推断（< 100 → 米，≥ 100 → 毫米）

- 统一转换为米（Pascal 内部单位）

- 所有坐标 round 到 0.001m（1mm）精度

- 端点吸附：两端点距离 < 5mm 时强制合并

### 3.3.3 平行线对配对算法（墙体识别核心）

输入：经过图层过滤的线段列表。输出：墙体中心线 + 厚度。

对每条线段 A：

1. 找所有线段 B，满足：

· 方向角差 < 1°（平行）

· 垂直距离 d ∈ [80mm, 400mm]（合理墙厚）

· 线段长度差 < 20%（排除标注线）

· 在 A 的延伸方向上有重叠区域

2. 取匹配度最高的 B 作为配对

3. 中心线 = (A + B) / 2，厚度 = 垂直距离 d

### 3.3.4 交叉点处理

| 交叉类型 | 处理逻辑 |
| --- | --- |
| L 型（两墙垂直相接） | 将两条墙的端点修正到精确交叉点坐标 |
| T 型（一墙穿过另一墙） | 穿过的墙在交叉处截断为两段，端点落在另一面墙的中线上 |
| 十字型 | 四条墙段，各端点均修正到中心交叉点 |
| 斜交（非 90°） | 计算直线方程求交点，端点修正到交点 |

### 3.3.5 门窗识别

- 门：检测短线段 + 弧线组合（门的开合弧），映射为 DoorNode，提取位置和宽度

- 窗：检测墙体上的缺口或特定块符号（W / WIN / WINDOW），映射为 WindowNode

- 本期使用规则识别；准确率不足时，融合层用 AI 视觉结果补充

### 3.3.6 输出格式（坐标 JSON）

{

"unit": "m",

"bbox": { "minX": 0, "minY": 0, "maxX": 15.6, "maxY": 10.2 },

"walls": [

{ "id": "w_001", "start": [0, 0], "end": [5.4, 0], "thickness": 0.24 }

],

"openings": [

{ "id": "o_001", "type": "door", "wallId": "w_001",

"position": 0.45, "width": 0.9, "height": 2.1 }

],

"confidence": 0.88,

"warnings": ["3 处交叉点坐标存在偏差，已自动修正"]

}

## 3.4 通道 B：AI 视觉分析（VisionAnalyzer）

将预览 Canvas 截图（PNG）发送到服务端，调用视觉模型（如 Claude claude-sonnet-4-20250514）提取语义信息。

### 截图获取

- 直接调用 canvas.toDataURL("image/png") 复用预览阶段已渲染的 Canvas，无需无头浏览器

- 图片尺寸：1024 × 1024px（平衡识别精度与 token 成本）

### 系统提示词设计

提示词要求 AI 只输出结构化 JSON，禁止输出任何自然语言描述。关键约束：

- 坐标使用相对比例值（0.0 ~ 1.0），对应图片左上角为原点

- 非建筑平面图时返回 {"valid": false, "reason": "..."}

- 不确定的元素标注 confidence < 0.7，融合层会降权处理

### 输出格式（语义 JSON）

{

"valid": true,

"confidence": 0.91,

"rooms": [

{ "name": "主卧", "center": [0.18, 0.32], "approx_area_m2": 15, "confidence": 0.95 },

{ "name": "客厅", "center": [0.52, 0.48], "approx_area_m2": 28, "confidence": 0.90 }

],

"openings": [

{ "type": "door", "location": [0.25, 0.40], "facing": "south", "confidence": 0.88 },

{ "type": "window", "location": [0.10, 0.20], "confidence": 0.82 }

],

"wall_types": [

{ "location": [0.50, 0.10], "type": "exterior", "confidence": 0.92 }

],

"warnings": ["西北角存在疑似弧形墙，坐标可能不精确"]

}

## 3.5 融合层（MergeEngine）

融合层的核心原则：坐标精度来自通道 A，语义信息来自通道 B，两者矛盾时触发警告而非静默覆盖。

### 融合规则

| 融合场景 | 处理规则 |
| --- | --- |
| 通道 A 识别出墙体，通道 B 确认 | 直接使用通道 A 坐标，附加通道 B 的 metadata（房间名等） |
| 通道 A 有歧义墙体，通道 B 确认位置 | 以通道 B 的空间位置为依据，从候选墙体中选取置信度最高的 |
| 通道 A 未识别的门/窗，通道 B 发现 | 用通道 B 位置（相对比例）反算到通道 A 坐标系，创建对应节点 |
| 通道 B 标注的房间名，通道 A 有对应闭合区域 | 将房间名写入对应 ZoneNode 的 metadata.name |
| 两路结果矛盾（墙体位置差异 > 10%） | 标记为 unresolved，在 Pascal 中创建节点但加黄色警告标注 |

### 坐标系换算

通道 B 输出的是图片相对坐标（0~1），需换算回通道 A 的真实坐标（米）：

realX = relativeX × (bbox.maxX - bbox.minX) + bbox.minX

realY = (1 - relativeY) × (bbox.maxY - bbox.minY) + bbox.minY  // Y 轴方向翻转

## 3.6 McpImporter — Pascal 场景写入

融合层输出的节点列表通过 @pascal-app/mcp 工具序列写入 Pascal 场景，复用现有 MCP 基础设施。

### 写入顺序（顺序不可乱）

| 步骤 | MCP 工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | create_scene / load_scene | 创建新场景或加载已有场景 |
| 2 | create_building + create_level | 创建建筑层级结构 |
| 3 | create_wall × N | 批量创建墙体，包含 start/end/thickness/height |
| 4 | add_door / add_window × M | 在对应墙体上开门窗洞口 |
| 5 | set_zone × K | 设置房间区域，写入 metadata.name（客厅、卧室等） |
| 6 | （自动） | v0.6.0 特性：闭合墙体环路自动触发 Slab 生成，无需手动调用 |

### 版本冲突处理

- 每次 MCP mutation 返回 live_sync_version_conflict 时，自动调用 load_scene 重新加载后重试，最多重试 3 次

- 超过重试次数则提示用户刷新页面后重新导入

# 4. 文件大小与复杂度处理策略

文件大小与渲染复杂度是弱相关关系。真正决定处理速度的是过滤后的实体数量，尤其是 HATCH（填充）对性能影响极大。

| 文件大小 | 过滤后实体数 | 预览策略 | 预期预览时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 100KB | 通常 < 500 | 正常渲染全部轮廓线 | < 200ms |
| 100 ~ 500KB | 500 ~ 3,000 | 正常渲染，过滤 HATCH/TEXT | 200 ~ 500ms |
| 500KB ~ 2MB | 3,000 ~ 10,000 | 仅渲染墙体图层，跳过标注 | < 500ms |
| > 2MB | > 10,000 | 空间均匀降采样至 2,000 条 | < 500ms，提示「仅显示主要结构」 |
| > 10MB | — | 上传前直接拒绝，提示精简文件 | 即时拒绝 |

过滤优先级（依次过滤，直到实体数 < 2,000）：

- 第一步：过滤 HATCH、SOLID、VIEWPORT（对预览无意义）

- 第二步：过滤 TEXT、MTEXT、DIMENSION（标注类）

- 第三步：过滤 INSERT 块中的子实体（保留块位置点）

- 第四步：空间均匀降采样（最后手段）

# 5. 准确率预估与局限性

| DXF 类型 | 几何解析准确率 | 加入 AI 视觉后 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范住宅图（有图层命名） | 90 ~ 95% | 93 ~ 97% | 复杂交叉节点 |
| 规范图（无图层命名） | 75 ~ 85% | 83 ~ 92% | 墙体误识别 |
| 扫描转矢量旧图 | 50 ~ 65% | 65 ~ 75% | 线条不连续 |
| 含弧形/斜墙复杂图 | 60 ~ 75% | 70 ~ 82% | 弧墙中心线计算 |
| 机械/电路等非建筑图 | — | — | 验证层拦截 |

准确率不足部分的补救措施：

- 在 Pascal 编辑器中叠加显示原始 DXF 渲染图（Guide 节点），用户可对照原图手动修正偏差

- 导入完成后，不符预期的节点用黄色警告标注，引导用户优先检查

- 提供「重新导入」选项，用户可调整导入参数（如墙厚范围、图层选择）后重试

# 6. 新增文件结构

| 文件路径 | 类型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| packages/core/src/lib/importers/dxf-validator.ts | 纯逻辑 | 合规验证，输出 ValidationResult |
| packages/core/src/lib/importers/dxf-geometry-parser.ts | 纯逻辑 | 几何解析，输出坐标 JSON |
| packages/core/src/lib/importers/dxf-merge-engine.ts | 纯逻辑 | 双通道融合，输出 Pascal 节点列表 |
| packages/core/src/lib/importers/mcp-importer.ts | 纯逻辑 | 调用 MCP 工具写入场景 |
| apps/editor/components/tools/ImportDxfTool.tsx | React 组件 | 导入入口 UI、文件选择器 |
| apps/editor/components/DxfPreview.tsx | React 组件 | Canvas 预览渲染 |
| apps/editor/components/DxfValidationFeedback.tsx | React 组件 | 验证结果展示、拒绝原因 |
| apps/editor/components/ImportProgress.tsx | React 组件 | 三阶段进度条（解析/识别/融合） |
| apps/editor/api/vision-analyze.ts | API Route | 调用视觉模型，隔离 API Key |

遵循 AGENTS.md 约定：packages/core 中只放纯逻辑（无 UI、无渲染），UI 组件全部在 apps/editor 中。

# 7. 技术依赖

| 依赖包 | 用途 | 运行位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| dxf-parser | DXF 文本解析，提取实体列表 | 浏览器前端 | npm，无原生依赖，可直接 bundle |
| @pascal-app/mcp | MCP 工具调用，写入 Pascal 场景 | MCP Server (Bun) | 已有，≥ 0.4.0 |
| @pascal-app/core | 节点类型定义，NodeType.parse() | 浏览器 + MCP Server | 已有，≥ 0.6.0 |
| Claude Vision API | 视觉语义分析（通道 B） | 服务端 API Route | 调用 claude-sonnet-4-20250514 |

# 8. 开发阶段建议

| 阶段 | 内容 | 交付物 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 验证层 + 基础预览 上传 → 渲染轮廓 → 合规判断 → 拒绝反馈 | DxfValidator + DxfPreview | P0 |
| Phase 2 | 几何解析（通道 A） 平行线配对 + 交叉点修正 + 基础门窗 | DxfGeometryParser + McpImporter | P0 |
| Phase 3 | AI 视觉（通道 B） 截图 → 语义 JSON → 融合 | VisionAnalyzer + MergeEngine | P1 |
| Phase 4 | 用户体验完善 进度条 + 警告标注 + Guide 底图叠加 + 重新导入 | 完整 ImportDxfTool UI | P1 |
| Phase 5（二期） | .dwg 支持 后端 ezdxf 转 dxf，复用现有管道 | 后端转换 API | P2 |

# 9. 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 复杂交叉点坐标计算不准 | 墙体不连续，Slab 无法自动生成 | 端点吸附容差 5mm；Guide 底图供用户手动修正 |
| AI 视觉 API 延迟或失败 | 通道 B 缺失，只靠几何解析 | 通道 B 超时 10s 自动跳过，仅用通道 A 结果继续 |
| DXF 标准不统一（各版本差异） | 部分实体解析失败 | dxf-parser 兼容 R12~2018；未识别实体记录警告跳过 |
| 用户上传超大文件 | 前端卡顿或崩溃 | 10MB 硬性拦截；预览降采样；解析放入 Web Worker |
| MCP version conflict | 场景写入失败 | 自动重试 3 次；超限提示用户刷新后重试 |

# 10. 待决策事项

- 视觉模型选择：优先 Claude Sonnet（多模态强）还是 GPT-4o？需要对比测试门窗识别准确率

- Guide 底图叠加：DXF 渲染为 PNG 后作为 GuideNode 导入，还是实时在 2D 编辑器中叠加 Canvas？

- 导入历史：是否需要保存每次导入的原始 DXF 和对应场景快照，支持回滚？

- 收费策略：AI 视觉分析每次调用有成本，是否对免费用户限制每日导入次数？